津滨中塘环准〔2023〕06号

关于祥力自行车配件（天津）有限公司自行车鞍座 PU 垫生产项目环境影响报告表的批复

祥力自行车配件（天津）有限公司：

你公司呈报的《祥力自行车配件（天津）有限公司自行车鞍座 PU 垫生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、祥力自行车配件（天津）有限公司（以下简称“建设单位”）位于天津滨海新区安达工业园顺达街239号，主要从事自行车鞍座生产、加工、销售等业务，建设单位现有注塑机生产自行车座塑料壳300万个/年，外购自行车座塑料壳300万个/年，海绵垫36万码/年、铁弓600万个/年，经组装流水生产线组装后，完成年产600万个自行车鞍座的生产规模。根据市场需求，建设单位计划于现有工程车间一建设“自行车鞍座PU垫生产项目”，生产高端自行车鞍座。本项目拟新增发泡圆盘等设备生产自行车鞍座发泡垫代替现有工程外购海绵垫；新增注塑机等设备生产自行车鞍座塑料壳代替外购自行车鞍座塑料壳。本项目建成后不改变现有工程自行车鞍座生产规模，仍为年产600万个自行车鞍座。本项目总投资500万元，其中环保投资50万元，占总投资的10%，计划2023年6月份投产。

2023年3月6日至2023年3月10日，我中心将该项目受理情况进行公示；2023年3月14日至3月20日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工期间，你公司应重点做好以下工作：

严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工噪声、废气、废水、固废等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

三、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目废水包括生产废水和生活废水，生产过程冷却塔定期排放的废水、模温水箱定期排水与生活废水一同进入化粪池沉淀处理后，经市政污水管网最终排放至安达污水处理厂集中处理，确保不对周边环境产生影响。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目注塑废气、烤壳燃烧废气、烤壳有机废气经加软帘顶吸式集气罩收集后与发泡间经负压收集的脱模剂挥发废气、发泡有机废气一同进入到新建“干

式过滤+活性炭吸附+催化燃烧净化装置”净化处理，处理后有机废气经新建15m高排气筒P1达标排放。严格控制无组织废气排放，确保厂界大气污染物达标排放。建设单位须按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

3、本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于祥力自行车配件（天津）有限公司自行车鞍座 PU 垫生产项目新增主要污染物总量来源确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

4、强化噪声污染防治措施。通过合理布局、基础减振、选用低噪声风机、风机与管道采用软连接、消声器、隔声罩等措施，确保厂界噪声达标排放。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固体废物包括废弃包装材料、自行车鞍座塑料壳边角料、自行车鞍座塑料壳不合格品、自行车鞍座发泡垫边角料、自行车鞍座发泡垫不合格品等暂存于一般固废暂存处，由物资部门回收；危险废物包括液压油包装桶、废液压油、沾染废物 （含沾染物棉纱及手套等）、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废包装桶（A 剂、B 剂、脱模剂、正己烷）等，其中废包装桶（A 剂、B 剂、脱模剂、正己烷）暂存于原辅料仓库内，由厂家回收，其它分类储存于现有危废暂存间，交有资质单位处理；生活垃圾分类收集由城管委定期处理。确保不会对周边环境产生二次污染。

6、项目主要风险物质为包括异氰酸酯（MDI）、脱模剂（石油醚、硅油、丙烷）、正己烷、液压油、废液压油、液化石油气（丙烷、丁烷）等在运输、使用、储存过程中，管理不当导致的泄漏、火灾、中毒等伴生/次生风险事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，设置监控、报警系统，定期进行安全检查，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

7、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

8、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你单位项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告文件应当重新审核。

六、该项目执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类；

3、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）；

4、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）；

5、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类；

7、《大气污染物综合排放标准详解》；

8、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

9、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

10、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）；

11、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单；

12、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

13、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

2023年3月21日