津滨中塘环准〔2023〕04号

关于天津市合永盛科技发展有限公司新建金属表面加工处理项目（变更）环境影响

报告表的批复

天津市合永盛科技发展有限公司：

你公司呈报的《天津市合永盛科技发展有限公司新建金属表面加工处理项目（变更）项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津市合永盛科技发展有限公司（以下简称“建设单位”）租赁天津市流金电子科技有限公司现有厂房及院内设施建设新建金属表面加工处理项目，并于 2019 年取得了天津市滨海新区行政审批局关于《合永盛科技发展有限公司新建金属表面加工处理项目》的批复文件（津滨审批二室准[2019]34 号）。该项目环评批复内容主要为：在租赁的3间空置厂房内建设8条自动酸洗磷化生产线以及2条人工预处理生产线，项目建成后预计年处理60000吨金属件。该项目于2020年5月开工建设，目前已建成2条自动酸洗磷化生产线，其他生产线尚未建设，且未投入生产。为适应市场需求，天津市合永盛科技发展有限公司拟投资 1200 万元对原项目建设内容进行调整，调整内容如下：

（1）在原项目产品方案上减少37500t酸洗磷化加工金属件，新增10万t热镀锌加工金属件。

（2）原项目拟建设的8条自动酸洗磷化生产线改为建设3条自动酸洗磷化生产线，新增4条热镀锌生产线。

（3）自动酸洗磷化生产线供热方式由自建 2t/h 锅炉供热改为依托厂区北侧大港镀锌厂多余蒸汽，原项目锅炉不再建设。

项目建成后，全厂共4条热镀锌生产线和3条自动酸洗磷化生产线，预计年加工热镀锌金属件10万吨，酸洗磷化金属件 22500吨。本项目总投资为1200万元，其中环保投资180万元，环保投资占比15%。预计2023年5月投产。

2023年2月13日至2023年2月17日，我中心将该项目受理情况进行公示；2023年2月22日至2月28日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工期间，你公司应重点做好以下工作：

严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工噪声、废气、废水、固废等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

三、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目产生的生活污水经化粪池沉淀后排入中塘污水处理厂进一步处理，生产废水包括酸洗磷化生产线及热镀锌生产线废水等经厂内污水处理设备处理达标后，与生活污水一起汇入厂内化粪池，沉淀后排入中塘污水处理厂进一步处理，确保不对周边环境产生影响。

2、严格落实大气污染防治措施。抛丸粉尘密闭收集后分别经2套布袋除尘器处理达标后经20m高排气筒 P4、P9达标排放；酸洗工序产生酸雾经密闭的酸洗车间集中收集，随后进入酸雾吸收塔进行处理后通过 20m 高的排气筒 P1、P6达标排放；加热炉废气通过管道，分别通过2根18m 高排气筒P3、P8达标排放；镀锌烟气经上方固定锌锅罩收集，经布袋除尘器处理后由2根20m高排气筒P2、P7 达标排放；酸洗磷化产生的氯化氢废气收集至酸雾喷淋塔吸收处理后，通过排气筒P5达标排放。严格控制无组织废气排放，确保厂界大气污染物达标排放。建设单位须按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

3、本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于天津市合永盛科技发展有限公司新建金属表面加工处理项目（变更）项目新增主要污染物总量来源确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。

4、强化噪声污染防治措施。通过基础减震，墙体隔声，合理布局，距离衰减、风机设置软连接并加装隔声棉等措施，确保厂界噪声达标排放。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固体废物包括废金属件、废包装袋 、废包装物、含废钢丸的铁锈渣、锌渣、收集灰等分类收集，外售给物资回收部门；危险废物包括酸洗槽渣、废滤渣 、废滤布、废助镀液、泥饼、锌灰、废包装物等，酸洗槽渣、废滤渣、废滤布、废助镀液、锌灰、废包装物等分类储存于1号危废暂存间，定期委托有资质单位处理，泥饼储存于污水处理设备间内的2号危废暂存间，定期委托有资质单位处理；生活垃圾分类收集由城管委定期处理，确保不会对周边环境产生二次污染。

6、项目主要风险物质为盐酸（最大存储量 6.21t）、磷酸二氢锰、硝酸锰（最大存储量 0.25t）、防锈油（最大存储量 7.8t），等在运输、使用、储存过程中，管理不当导致的泄漏、火灾、中毒等伴生/次生风险事故。在营运过程中具有发生潜在风险事故的设施主要为3个生产车间内各生产线的槽体和原辅料暂存间，风险内容是泄漏、火灾及伴生次生灾害。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。

7、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

8、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你单位项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告文件应当重新审核。

六、该项目执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级；

2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类；

3、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；

4、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB12/556-2015）表3；

5、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）表1、表2；

6、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）表 2 第二类污染物中的三级；

7、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

8、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

9、《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）；

10、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB12/599-2015） B；

- 11、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

12、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单；

13、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

14、《危险废物转移联单管理办法》（国际环境保护总局令第5号，1999年）；

15、《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005年]第9号）。

2023年3月1日