津滨中塘环准〔2023〕08号

关于天津创拓生物科技有限公司高分子蛋白载体膜项目环境影响报告表的批复

天津创拓生物科技有限公司：

你公司呈报的《天津创拓生物科技有限公司高分子蛋白载体膜项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下：

一、天津创拓生物科技有限公司（以下简称“建设单位”）租赁天津市滨海新区大港经济开发区津歧公路以东、滨海大道以北，德福科技有限公司7号厂房2层，建设“高分子蛋白载体膜项目”。本项目主要以外购的混合浆液（硝酸纤维素、丙酮、醇类试剂以及水的浆状混合物）为原料，通过原料导入、涂布、风干、收卷、分切、检验等工艺，设计年产硝酸纤维素膜25万平方米。项目总投资为1200万元，其中环保投资13万元，环保投资占比1.1%。预计2023年6月投产。

2023年4月18日至2023年4月23日，我中心将该项目受理情况进行公示；2023年4月26日至5月5日，我中心将该项目拟批复情况进行公示；根据公示期间公众反馈意见、环评报告结论，在严格落实环评报告所提出的各项污染防治措施、确保各类污染物稳定达标的前提下，同意该项目建设。

二、项目施工期间，你公司应重点做好以下工作：

严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工噪声、废气、废水、固废等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。

三、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：

1、本项目产生的生活污水、纯水制备排浓水经化粪池沉淀后依托厂区共用的污水排放口排入市政污水管网，最终排入港东新城污水处理厂进一步处理。确保不对周边环境产生污染。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目产生的TRVOC、非甲烷总烃、臭气浓度等废气设置集气罩收集废气、生产线设备密闭集气口收集废气，经“活性炭吸附脱附+催化燃烧”装置处理后，由1根15m高的排气筒P1达标排放。严格控制无组织废气排放，确保厂界大气污染物达标排放。建设单位须按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。

3、强化噪声污染防治措施。选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、设置隔声间等减振降燥措施，确保厂界噪声达标。

4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。一般固体废物包括生产过程中产生的废包装材料、废 PP棉、废反渗透膜、空调滤芯、废边角料、不合格品、废催化剂，其中废包装材料、废 PP 棉、废反渗透膜、废边角料、不合格品、废催化剂由物资回收部门处理，空调滤芯由厂家回收处理；危险废物包括废活性炭、废润滑油、废油桶、沾染废物，收集后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。确保不会对周边环境产生二次污染。

5、项目主要风险物质为混合浆液中的丁醇和丙酮、实验用试剂丙酮、丁醇、废润滑油等在运输、使用、储存过程中，管理不当导致的泄漏、火灾、中毒等伴生/次生风险事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故，开展安全风险辨识。

6、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。

7、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。

四、你单位项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目按规定程序办理竣工环境保护验收，经验收合格后方可正式投入生产。

五、若建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或防治污染的措施发生重大变动，重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告文件应当重新审核。

六、该项目执行以下环境标准：

1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级；

2、《大气污染物综合排放标准详解》；

3、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1；

4、《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级；

5、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类；

8、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023 年7月1日起实施）；

9、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

10、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

2023年5月6日